1) Slaapkamer 1 Door Caroline Rooman en Bosman Meggie

A) Algemene omschrijving

De eerste slaapkamer is gelegen op het eerste verdiep, en meer bepaald links vooraan. Ze grenst aan haar rechterzijde met de badkamer.

- Vloerbekleding

De vloerbekleding bestaat uit kleine latjes massief parket in dambordvorm.

Deze dambordjes hebben een grote van 12 cm op 12 cm en zijn elk geplastificeerd.

Opmerkingen: Op 10% van de totale oppervlakte zijn kleine putjes aanwezig.

Waar de sanitairbuizen van de 2 paneelradiator in de grond verdwijnt, is

de vloer donker verkleurd.

- Plafondbekleding:

De plafondbekleding is uitgevoerd in een wit pleisterwerk en met houten sierlijsten afgewerkt

Het plafond en de sierlijsten werden geschilderd in gebroken wit. In het midden van het

het plafond is een ornament uit gips aangebracht dewelke ook geschilderd werd in een tint 	van gebroken wit. Centraal in het midden van het ornament is een lichtpunt gelegen.

- Muurbekleding:

De muren zijn uitgevoerd in een pleisterwerk en afgewerkt met mauve behangpapier.

Onderaan de muren werd een houten plint aangebracht die geschilderd zijn in een witte tint.

Opmerkingen: De naden van het behangpapier zijn overal zichtbaar.

- Stopcontacten:

Er zijn 5 standaard stopcontacten aanwezig zonder aarding.

Opmerkingen: 1 stopcontact is niet bruikbaar enkel de bedrading ervan is aanwezig.

- Lichtschakelaars:

Er is één lichtschakelaar aanwezig.

- Verlichting

1 Lichtpunt aanwezig, centaal in het midden van het ornament op het plafond.

- Deuren:

- Binnendeuren: 1

- Buitendeuren: geen

De binnendeur is vervaardigd uit massief hout voorzien van standaard hang- en sleutelwerk.

Aan de buitenzijde van de deur ( wanneer de deur gesloten is, is dit de zijde die zichtbaar is op de gang) is een decoratief kaderwerk aangebracht. In het kader is wit structuurbehangpapier aangebracht en het overige is in het wit geschilderd.

- Ramen:

- één  drievleugelraam voorzien van het nodige hang- en sleutelwerk, vervaardigd uit aluminium. Het raam heeft een dubbele beglazing en de drie vleugelramen draaien naar binnenwaarts open.

- één tuimelraam voorzien van het nodige hang- en sleutelwerk, vervaardigd uit aluminium met dubbele beglazing.

Boven de 2 ramen werd er een gordijnkast aangebracht uit MDF, de gordijnkast boven de ramen is uit 1 stuk vervaardigd en loopt helemaal van het ene raam naar het andere. In het midden van de gordijnkast is een dubbele rail aangebracht met daarin witte haakjes om de gordijnen aan te bevestigen.

Opmerkingen: Tussen de 2 glasplaten van het tuimelraam is et bevuiling aanwezig.

- Verwarmingselementen:

- één 2paneelsradiator onder het raam aan de straatzijde, vervaardigd uit plaatstaal met gewone draaiknop. De buizen zijn oplopend.

- één 3paneelsradiator onder het tuimelraam, vervaardigd uit plaatstaal met gewone draaiknop.

De buizen zijn oplopend en lopen van de 2paneelsadiator door naar de andere radiator en lopen vervolgens door op muur B om in de hoek van muur B en C te verdwijnen naar de achterliggende slaapkamer.

De beide radiatoren zijn geschilderd in het wit.

- Meubilair:

Niet aanwezig

- Aansluiting televisie/ internet:

Niet aanwezig

- Andere:

Er is een grijs geschilderde vliegenraam aanwezig, vervaardigd uit hout met een groen vliegennet in het midden.

B)Specifieke omschrijving van de verschillende muren.

De beschrijving van de muren werden opgemaakt als volgt: Muur A is de muur aan de straatzijde en Muur B, C, D volgend in wijzerzin.

1)Muur A :

Deze muur heeft een lengte van4.50 m een hoogte van +/-2.40m.

Centraal in het midden is een drievleugelraam geplaatst met daarboven de gordijnkast die

doorloopt tot net voorbij het tuimelraam en onder het raam de 2 paneelradiator. De raamtablet onder het raam is vervaardigd uit een wit marmer en bestaat uit 1 geheel. Het drievleugelraam heeft een lengte van 2.60 m

Opmerkingen: Geen bijkomende opmerkingen

2)Muur B:

Deze muur heeft een lengte van 4 m en een hoogte van +/- 2.40 m.

In de hoek van muur B met muur A op een afstand van 0.44 m van muur A is een tuimelraam aanwezig met daarboven een gordijnkast dat uit één geheel bestaat en volledig doorloopt tot net voorbij het drievleugelraam. Onder het tuimelraam is een tablet uit wit marmer met daaronder de 3paneelsradiator. Het tuimelraam heeft een lengte van 1.20 m.

Opmerkingen: Op deze muur zijn 2 stopcontacten zonder aarding geplaatst

waarbij 1 niet bruikbare, omdat enkel de bedrading van het

stopcontact aanwezig is. Deze stopcontacten bevinden zich

op een afstand van 0.40m van muur C

3)Muur C:

Deze muur heeft een lengte van4.50 m een hoogte van +/-2.40m. Er is 1 stopcontact zonder 	aarding aanwezig in de hoek van muur C op een afstand van 1 m van muur D.

Opmerkingen: Waar de sanitairbuis in Muur C verdwijnt naar de

achterliggende slaapkamer komt er uit de vloer een

elektriciteitskabel die over de plint onder het behangpapier verdwijnt 	om de stopcontacten op muur B van elektrische stroom te voorzien.

Onder het stopcontact  van muur C komt nog een elektriciteitskabel uit  	de vloer die over de plint loopt en achter het behangpapier verdwijnt

om het stopcontact van elektriciteit te voorzien.

4) Muur D:

Deze muur heeft een lengte van 4 m en een hoogte van +/- 2.40 m. Direct aansluitend aan muur C bevindt zich de deur die de slaapkamer met de hal verbindt.

Er zijn 2 stopcontacten zonder aarding. Eén op een 40 cm afstand van de deur en de andere op een afstand van 40 cm van muur A. Naast de deur aan de zijde dichts tegen de straatzijde bevindt zich op een 40 cm van de deur en op een hoogte van +/- 1.20 m de enige lichtschakelaar.

Opmerkingen: Geen bijkomende opmerkingen