09/02/2009 – plaatsbeschrijving en schattingen

Schatting appartement

Moeilijkheid: gemene delen (ev. Via akte, syndici, kadaster,….)



Opl.: d.m.v. waardecoëfficiënt (p. 124)

- appartement: bewoonbare opp. x wc x red. coëff. x ABEX

- gemene delen : idem

- grond: opp. x waarde

 bepaald door het aantal bouwlagen

 verdeelsleutel:

- gebouw

- grond: 20 à 25% van de vp.



= basis voor prijs /m2

namelijk:

* 260 x 6,95 = ± 1800€/ m2 (all-in) –

* 320 x 6,95 = ± 2200€/ m2 (all-in) (betere omg.)

Voorbeeld Oudegem (2de verdiep)

Opp. (bewoonbaar): 91,28 m2

* nieuwbouwwaarde: 91,28 x 260 x 1 x 6,95 = 164.942 ~ 165.000 euro

* slijtage (vetusiteit)

Methode 1

Enkel op het appartement !!

 165.000 euro : grond: 33.000 euro

appartement: 132.000 euro



- onderhoud:   8% (p. 63)

- gebruik:        2%

- ouderdom:     0,8%

10,8%

 132.000 x 10,8% = 14.256

 132.000 – 14.256 = 117.744

 117.744 + 33.000 (grond) = 150.000 euro

Voorbeeld Sint-Gillis

194 m2

KI: 290 euro

Bouwdatum 1928 + verbouwingen in 1953 en 2000

* nieuwbouwwaarde: 209.000 (zie vorige les)

* slijtage (vetusiteit)

- onderhoud

- gebruik:

- ouderdom: ruwbouw: 1928

 vernieuwd in 1953

2000: - buitenschrijnwerk: 7,22%

- keuken: 4%

- badkamer: 2%

- vloeren: 3,8%

- elektriciteit: 4,47%

- CV: 4,79

 Ab: 19,06

Rb: 7,22

210. 000 euro : ruwbouw : 1) 1928 : 65.000
                                        2) 1953: 30.000

3) 2000: 10.000

Afbouw: 4) 1953: 85.000 (81%)

5) 2000: 20.000 (19%)

- ouderdom (80j):  28%

gebruik                  2%      ]    36% op 65.000 euro = 23.400 euro

onderhoud:            6%

- ouderdom (55j):  17%

gebruik                  2%      ]    25% op 30.000 euro = 7.500 euro

onderhoud:            6%

- ouderdom (8j):     1,2%

gebruik                  2%      ]    7,2% op 10.000 euro = 720euro

onderhoud:            4%

4) idem als 2 	  21.250 euro

5) idem als 3 		1440 euro

 210.000 euro – 54.310 = 154.690 + 20.000 euro (grond) = 175.690

* venaliteit (vlot of moeilijk verkoopbaar)

  -15%          - 20 % tot – 30%

 155.000 – 15% = 132.600 + 20.000 = 152.600 euro

Methode 2

Vergelijkingspunten

~

Methode 3

controle

Verhouding tussen verkoopprijs en KI

  vwd.: voldoende vergelijkingspunten en deze moeten gelegen zijn in de directe

omgeving.

  2 hoogste en 2 laagste laten we buiten beschouwing en van de overige

vergelijkingpunten maken we het gemiddelde.

Vervolgens gemiddelde x KI